به نام خدا

دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

پروژه پایانی ریزپردازنده و زبان های اسمبلی

نام استاد : استاد ماهوش

نام دستیار استاد : آقای صامتی

انجام دهنده :

محمدحسین ملکی _4003623035
سید محمد حسین هاشمی_4022363143

خلاصه ای از پروژه :

پروژه نهایی بر روی میکروکنترلر ATmega32 طراحی شده است. هدف پروژه کنترل یک موتور DC با استفاده از پتانسیومتر و نمایش اطلاعات بر روی LCD می‌باشد. نرم‌افزارهای مورد نیاز شامل Proteus و Atmel Studio بوده و برنامه‌نویسی باید با زبان C انجام شود. امتیاز پروژه به دو بخش تقسیم شده: 200 امتیاز برای بخش اول (کنترل موتور DC) و 300 امتیاز برای بخش دوم (کنترل چراغ‌های راهنمایی).

#### بخش اول: کنترل موتور DC

- هدف: کنترل سرعت موتور DC با استفاده از پتانسیومتر.

- ماژول‌ها:

  - موتور DC: برای حرکت موتور.

  - L298: ماژول کنترل موتور.

  - پتانسیومتر: برای تنظیم سرعت موتور.

#### بخش دوم: کنترل چراغ‌های راهنمایی

- هدف: مدیریت چراغ‌های راهنمایی یک چهارراه.

- چراغ‌ها: 4 چراغ (2 چراغ برای مسیر عمودی و 2 چراغ برای مسیر افقی).

- الگوی عملکرد چراغ‌ها: سبز، زرد و قرمز با زمان‌بندی مشخص و استفاده از تایمر برای نمایش زمان باقی‌مانده.

- پتانسیومتر: برای تنظیم زمان سبز بودن چراغ‌ها.

### بخش اول موتور DC

### اجزا:

- میکروکنترلر ATmega32: برای کنترل موتور و پردازش داده‌ها.

- ADC (مبدل آنالوگ به دیجیتال): برای خواندن مقادیر آنالوگ و تبدیل آنها به دیجیتال.

- PWM (مدولاسیون پهنای پالس): برای کنترل سرعت موتور.

- LCD: برای نمایش پیام‌ها و وضعیت‌ها.

- دکمه‌ها (کلیدها): برای کنترل جهت چرخش موتور.

### روند کار:

- تنظیمات اولیه:

  - تنظیم پورت‌ها: تعیین ورودی یا خروجی بودن پورت‌ها.

  - تنظیم تایمر و PWM: تنظیم تایمر 2 برای تولید سیگنال PWM.

  - تنظیم ADC: تنظیم مبدل آنالوگ به دیجیتال برای خواندن مقادیر آنالوگ.

- نمایش پیام‌های اولیه:

  - مقداردهی اولیه و پاک کردن LCD.

  - نمایش پیام خوش‌آمدگویی و معرفی پروژه و نویسندگان آن.

- حلقه اصلی:

  - خواندن مقدار ADC و تنظیم PWM بر اساس آن.

  - کنترل جهت چرخش موتور با استفاده از دکمه‌ها:

    - اگر دکمه متصل به PINB.0 فشار داده شود، موتور در یک جهت می‌چرخد.

    - اگر دکمه متصل به PINB.1 فشار داده شود، موتور در جهت مخالف می‌چرخد.

    - اگر دکمه متصل به PINB.2 فشار داده شود، موتور متوقف می‌شود.

### کدها:

بخش کتابخانه‌ها و تعریف‌ها:

تابع خواندن ADC

تنظیم ADC: کانال ورودی ADC و مرجع ولتاژ را تنظیم می‌کند.

تأخیر کوتاه: برای اطمینان از پایداری.

شروع تبدیل: بیت ADSC را تنظیم می‌کند.

انتظار برای اتمام تبدیل: منتظر می‌ماند تا بیت ADIF تنظیم شود.

پاک کردن بیت ADIF: با نوشتن 1 در این بیت.

بازگشت نتیجه: مقدار بالای 8 بیت داده ADC.

تابع اصلی:

### توضیحات تنظیمات

- پورت‌ها: DDRA، DDRB به عنوان ورودی و DDRC، DDRD به عنوان خروجی تنظیم می‌شوند.

- تایمر و PWM: تایمر 2 برای تولید PWM تنظیم شده است.

- ADC: ADC برای تبدیل مقادیر آنالوگ به دیجیتال تنظیم می‌شود.

- LCD: نمایش پیام‌های اولیه بر روی LCD.

### حلقه اصلی

- خواندن ADC: مقدار ADC خوانده شده و به OCR2 اختصاص می‌یابد تا PWM تنظیم شود.

- کنترل جهت موتور: با استفاده از دکمه‌ها، جهت چرخش موتور کنترل می‌شود:

  - PINB.0: موتور در جهت اول می‌چرخد.

  - PINB.1: موتور در جهت دوم می‌چرخد.

  - PINB.2: موتور متوقف می‌شود.

- OCR2 = read_adc(0): خواندن مقدار آنالوگ از ADC و تنظیم مقدار PWM.

- کنترل جهت موتور:

  - PINB.0 == 0: چرخش موتور در یک جهت.

  - PINB.1 == 0: چرخش موتور در جهت مخالف.

  - PINB.2 == 0: توقف موتور.

تنظیمات پورت‌ها:

- DDRA و PORTA: پورت A به عنوان ورودی تنظیم شده و مقدار اولیه آن صفر است.

- DDRB و PORTB: پورت B به عنوان ورودی تنظیم شده و مقدار اولیه آن صفر است.

- DDRC و PORTC: پورت C به عنوان خروجی تنظیم شده و مقدار اولیه آن صفر است (فقط دو بیت اول به عنوان خروجی تنظیم شده‌اند).

- DDRD و PORTD: پورت D به عنوان خروجی تنظیم شده و مقدار اولیه آن صفر است.

تنظیمات تایمر و PWM:

- ASSR: تنظیمات ثبات کمکی تایمر/کانتر.

- TCCR2: تنظیمات تایمر/کانتر 2 برای تولید PWM.

  - PWM2: فعال کردن مد PWM.

  - COM21: تنظیم خروجی روی مقایسه.

  - CS21: تنظیم پیش‌تقسیم‌کننده به 8.

- TCNT2: مقدار اولیه تایمر 2.

- OCR2: مقدار اولیه رجیستر مقایسه خروجی (برای PWM).

تنظیمات ADC:

- ADMUX: تنظیم نوع مرجع ولتاژ و فعال کردن رجیستر چپ‌چین.

- ADCSRA: تنظیمات کنترل و وضعیت ADC.

  - ADEN: فعال کردن ADC.

  - ADPS0: تنظیم پیش‌تقسیم‌کننده به 2.

تنظیمات LCD :

- lcd_init: مقداردهی اولیه LCD.

- lcd_clear: پاک کردن صفحه LCD.

- lcd_gotoxy: تنظیم مکان‌نما روی LCD.

- lcd_puts: نمایش پیام روی LCD.

- delay_ms: ایجاد تأخیر.

کنترل چراغ‌های راهنمایی رانندگی

### خلاصه پروژه کنترل چراغ راهنمایی

#### مقدمه

پروژه نهایی بر روی ATmega32 تعریف شده است و هدف کنترل چراغ‌های راهنمایی با استفاده از این میکروکنترلر است. در این پروژه، شما باید یک مدار را در نرم‌افزار Proteus طراحی کرده و کدی بنویسید که ATmega32 بر اساس آن عمل کند. نرم‌افزارهای مورد نیاز شامل Proteus و Atmel Studio هستند و زبان برنامه‌نویسی C است. پروژه به دو بخش تقسیم شده و هر بخش شامل امتیازهای جداگانه است. تیم‌ها باید از دو نفر تشکیل شوند.

#### بخش اول

در این بخش، هدف کنترل یک موتور DC با استفاده از ATmega32 است. با استفاده از یک پتانسیومتر، باید بتوان سرعت چرخش موتور را تنظیم کرد. جهت چرخش موتور مهم نیست و تنها تغییر سرعت چرخش مورد نظر است. ماژول‌های مورد نیاز شامل موتور DC، ماژول L298 برای کنترل موتور و پتانسیومتر است.

#### بخش دوم

در این بخش، هدف مدیریت چراغ‌های راهنمایی یک چهارراه با استفاده از ATmega32 است. در این چهارراه، چهار چراغ راهنمایی وجود دارد که باید به ترتیب سبز، زرد و قرمز شوند. زمان سبز بودن چراغ‌ها باید حداکثر 60 ثانیه باشد و زمان قرمز بودن کمتر از زمان سبز بودن و به دلخواه تعیین شود. زمان زرد بودن چراغ‌ها حداکثر 2 ثانیه است. چراغ‌های روبروی هم رنگ مشابه دارند و چراغ‌های عمودی و افقی باید رنگ‌های متفاوت داشته باشند. از پتانسیومتر برای تنظیم زمان سبز بودن چراغ استفاده می‌شود.

کتابخانه‌ها و تعاریف اولیه:

این بخش شامل کتابخانه‌های مورد نیاز و تعاریف اولیه برای نمایش اعداد بر روی سون سگمنت است..

توابع

توابع counter_up و light_status برای تنظیم وضعیت چراغ‌ها و شمارنده‌ها استفاده می‌شوند.

خواندن ADC

این تابع مقدار ADC را از کانال مشخص شده می‌خواند.

تابع اصلی

در تابع اصلی، پورت‌ها و ADC تنظیم می‌شوند. چراغ‌های راهنمایی و شمارنده‌ها بر اساس مقدار ADC کنترل می‌شوند. نمایش اعداد بر روی سون سگمنت نیز انجام می‌شود.

### توضیحات تکمیلی

#### ماژول L298

برای کنترل موتور DC از ماژول L298 استفاده می‌شود که به شما امکان کنترل سرعت و جهت موتور را می‌دهد. این ماژول می‌تواند دو موتور را کنترل کند و برای پروژه‌هایی که نیاز به کنترل دقیق موتور دارند، بسیار مناسب است.

#### پتانسیومتر

پتانسیومتر به عنوان یک سنسور آنالوگ استفاده می‌شود که مقدار ولتاژ خروجی آن با تغییر مقاومت تغییر می‌کند. این ولتاژ به ADC میکروکنترلر وارد می‌شود و به یک مقدار دیجیتال تبدیل می‌شود که برای تنظیم زمان چراغ‌ها استفاده می‌شود.

#### نمایشگر LCD

نمایشگر LCD برای نمایش پیام‌های خوش‌آمدگویی و اطلاعات اولیه پروژه استفاده می‌شود. این نمایشگر به پورت‌های میکروکنترلر متصل شده و با استفاده از توابع کتابخانه alcd.h کنترل می‌شود.

### نکات پایانی

- پیکربندی پورت‌ها: تنظیم پورت‌های توضیحات پروژه کنترل چراغ راهنمایی

A پورت  (DDRA و PORTA) :

پورت A برای خواندن ورودی‌های آنالوگ از پتانسیومتر استفاده می‌شود. پین 0 از پورت A با فعال کردن مقاومت پول‌آپ داخلی به عنوان ورودی تنظیم شده است.

B پورت (DDRB و PORTB) :

پورت B به عنوان خروجی برای کنترل LED های چراغ راهنمایی و سگمنت‌های شمارنده تنظیم شده است.

C پورت (DDRB و PORTB) :

پورت C به عنوان خروجی برای کنترل نمایشگر LCD استفاده می‌شود.

D پورت (DDRB و PORTB) :

پورت D به عنوان خروجی برای نمایش مقادیر بر روی سون سگمنت استفاده می‌شود.

تنظیمات ADC

برای خواندن مقادیر آنالوگ از پتانسیومتر، ADC (مبدل آنالوگ به دیجیتال) پیکربندی می‌شود:

- ADMUX: انتخاب کانال ADC و تنظیم ولتاژ مرجع.

- ADCSRA: فعال‌سازی ADC، تنظیمات پیش‌تقسیم‌کننده برای سرعت نمونه‌برداری.

- SFIOR: تنظیمات اضافی برای ADC.